浙江龙庆精密工业有限公司电动工具精密零部件自动化生产

建设项目阶段性竣工环境保护验收意见

2024年11月18日，浙江龙庆精密工业有限公司严格依照国家有关法律法规、《建设项目竣工环境保护验收技术指南 污染影响类》（生态环境部公告2018年第9号）、项目环境影响报告表和审批部门审批决定等要求，组织相关单位在企业厂区召开了“浙江龙庆精密工业有限公司电动工具精密零部件自动化生产建设项目”阶段性竣工环境保护验收现场检查会。与会代表听取了建设单位关于项目概况、验收监测单位所做工作介绍，并现场检查了该项目主要环保设施运行情况。经认真讨论形成验收意见如下：

- 工程建设基本情况

- （一）建设地点、规模、主要建设内容

本项目建设单位为浙江龙庆精密工业有限公司，建设地点为浙江省嘉兴市海盐县通元镇郑家路199号，占地面积7618.平方米，总建筑面积约19200平方米，设计年产6000万件电动工具精密零部件，目前实际年产3500万件电动工具精密零部件。

- （二）建设过程及环保审批情况

- 2023年7月，公司委托杭州祥隆环保科技有限公司编制了《浙江龙庆精密工业有限公司电动工具精密零部件自动化生产建设项目环境影响报告表》。2023年8月8日，嘉兴生态环境局（海盐）分局以嘉环盐建【2023】76号文予以批复。项目于2023年10月开工建设，2024年1月竣工并开始调试。目前项目主要生产和环保设施运行正常，已具备阶段性竣工环境保护验收条件。

- （三）投资情况

- 本项目实际总投资6000万元，其中实际环保投资60万元。

- （四）验收范围

本次验收范围为《浙江龙庆精密工业有限公司电动工具精密零部件自动化生产建设项目环境影响报告表》所涉及的环保设施。

- 二、工程变更情况

经核查，本项目建设性质、规模、地点、生产工艺和环境保护措施等五个方面均未构成重大变动。

- 三、环境保护设施建设情况

- （一）废水

项目冷却废水经冷却处理后循环使用，不外排；生活污水经化粪池预处理后纳入区域污水管网，废水最终经海盐县城乡污水处理有限公司集中处理达标后排入杭州湾。

（二）废气

项目注塑废气收集后采用活性炭吸附装置净化处理后通过20米高排气筒高空排放；破碎粉尘收集后采用布袋除尘装置净化处理后通过20米高排气筒高空排放。

（三）噪声

- 项目选用低噪声设备；厂区内合理布局，高噪声设备设置在远离厂界的位置；加强生产车间隔声，正常生产时关闭车间门窗；加强设备维护保养；加强厂区绿化工作。

（四）固废

- 项目危废包括含切削液金属屑、研磨油泥、废切削液、废火花油、废液压油、含油抹布手套、废油桶、危险废包装、废活性炭，委托嘉兴市洪源环境科技有限公司统一清运处置；金属边角料、一般废包装、收集粉尘收集后外卖综合利用，生活垃圾委托当地环卫部门统一清运处置。

- （五）其他环境保护设施

- 1、环境风险防范设施

- 公司目前已有一定的环境风险防范措施，公司应针对可能发生的环境突发事故情景，落实承担应急职责的相关人员，定期开展相关内容的培训，并开展应急演练。

2、在线监测装置

目前公司未安装在线监测设施（无要求）。

3、其他设施

本项目环境影响报告表及审批部门审批决定对其他环保设施无要求。

- 环境保护设施调试效果

2024年9月，嘉兴嘉卫检测科技有限公司对本项目进行现场勘察，查阅相关技术资料，在此基础上编制了本项目竣工环保验收监测方案；依据监测方案，嘉兴嘉卫检测科技有限公司于2024年9月26、27日对企业开展了现场验收监测，主要结论如下：

1、验收监测期间，项目废水入网口pH、化学需氧量、五日生化需氧量、悬浮物、动植物油排放浓度（范围）均低于《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）表4三级标准，氨氮、总磷排放浓度均低于《工业企业废水氮、磷污染物间接排放标准》（DB33/ 887-2013）表1工业企业水污染物间接排放限值中的其他企业标准。

2、验收监测期间，项目注塑废气治理设施排放口非甲烷总烃、苯乙烯、甲苯、乙苯、丙烯腈、氨排放浓度均低于《合成树脂工业污染物排放标准》（GB 31572-2015及2024修改单）表5大气污染物特别排放限值，臭气浓度排放低于《恶臭污染物排放标准》（GB 14554-93）表2恶臭污染物排放标准值；破碎粉尘治理设施出口颗粒物排放浓度低于《合成树脂工业污染物排放标准》（GB 31572-2015及2024修改单）表5大气污染物特别排放限值。

验收监测期间，项目非甲烷总烃、颗粒物、甲苯厂界无组织监测浓度最大值均低于《合成树脂工业污染物排放标准》（GB 31572-2015）表9企业边界大气污染物浓度限值，丙烯腈厂界无组织监测浓度最大值低于《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表2无组织排放监控浓度限值，苯乙烯、氨、臭气浓度厂界无组织监测浓度最大值均低于《恶臭污染物排放标准》（GB 14554-93）表1恶臭污染物厂界标准值二级新扩改建标准，生产车间外非甲烷总烃无组织监测浓度最大值低于《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB 37822-2019）附录A表A.1厂区内VOCS无组织排放限值特别排放限值。

3、验收监测期间，项目各厂界昼间厂界噪声级低于《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）3类标准

- 4、项目含切削液金属屑、研磨油泥、废切削液、废火花油、废液压油、含油抹布手套、废油桶、危险废包装、废活性炭委托嘉兴市洪源环境科技有限公司统一清运处置；金属边角料、一般废包装、收集粉尘收集后外卖综合利用，生活垃圾委托当地环卫部门统一清运处置。

- 项目厂区内建有危废暂存库，危废暂存库初步做到防雨、防风和防渗措施，仓库外张贴了危废警告标志，仓库内危废标志标签及分区储存等有待进一步完善。项目固体废物暂存和处置基本符合《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB 18599-2020）、《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2023）、《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2020年修订）和《浙江省固体废物污染环境防治条例》中的相关规定。

- 5、本项目总量控制指标主要为化学需氧量、氨氮、颗粒物和挥发性有机物。经核算，本项目各污染物排放量均低于项目总量控制指标，符合总量控制要求。

- 五、工程建设对环境的影响

根据生产期间的调试运行情况，本项目环保治理设施均能正常运行，项目竣工验收监测数据能达到相关排放标准。项目环境污染治理措施及排放基本落实了环评及批复要求，对周边环境不会造成明显的影响。

- 六、验收结论

经检查，该项目环保手续基本齐全，基本落实了环评报告和批复的有关要求，在设计、施工和运行阶段均采取了相应措施，主要污染物排放指标能达到相应标准的要求。本验收监测报告结论可信，验收组认为该项目已具备阶段性竣工环境保护验收条件，同意通过竣工环境保护验收。

2024年11月18日